四台电动机按时要求启停控制系统设计

现有四台电动机M1、M2、M3、M4。试用PLC实现该四台电动机的起停控制。

要求：1、起动控制，先起动M1，经过5秒后起动M2，再过5秒起动M3，再过5秒起动M4；

2、停车控制，先停M4，经过3秒后停M3，再过3秒后停M2，再过3秒后停M1。

四台电动机使用的接触器分别KM1，KM2，KM3，KM4。

考核要求:

（1）列出输入输出元件与PC地址对照表；

（2）画出梯形图；

（3）列出程序清单；

（4）画出完整的PLC接线图；

（5）将程序输入PLC主机；

（6）模拟调试。

方式：理论设计和实践操作

PLC技术系统设计师技能考核评分表

| 姓名 |  | 考 号 |  | 开始时间 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 名称 |  |  |  | 结束时间 |  |  |  |
| 项目内容 | 考核要求 | 配分 | 评分标准 |  |  | 扣分 | 得分 |
| 电路设计正确 | 1、I/O分配表正确 2、输入输出接线图正确 3、主电路正确 4、联锁、保护齐全 | 30 | 1、分配表每错一处扣5分 2、输入输出图，错一处扣5分 3、主电路错一处，扣5分 4、联锁、保护每缺一项扣5分 5、不会设置及下载分别扣5分 |  |  |  |  |
| 安装接线正确 | 1、元件选择、布局合理，安装符合要求 2、布线合理美观 | 10 | 1、元件选择、布局不合理，扣3分/ 处，元件安装不牢固，扣3分/处 2、布线不合理、不美观，扣3分/处 |  |  |  |  |
| PLC编程调试成功 | 1、程序编制实现功能 2、操作步骤正确 3、接负载试车成功 | 50 | 1、连线接错一根，扣10分； 2、一个功能不实现，扣10分； 3、操作步骤错一步，扣5分； 4、显示运行不正常，扣5分/台 |  |  |  |  |
| 时间考核 | 提前完成，按时间给分 | 10 | 每提前十分钟给1分，不得超时 |  |  |  |  |
| 考评员签字： 年 月 日 |  |  | 成绩 |  |  |  |  |

（1）本项考核总分100。

（2）时间为360分钟。

- 学员照片区域

- （注意：学员可以放一张或多张照片用A4纸打印下来手工做题。看明白后此行红色文字删除）