PLC控制变频器实现电动机多段速调速控制。

考核要求：

- 画出PLC控制变频器实现电动机七段速调速运行的接线图。

- 写出变频器需要设置的参数及其功能。

- 按照设计的接线图接线并通电调试。

- 说明控制七段速调速的操作方法。

- 控制要求：

PLC控制变频器的多段速运行有着广泛的应用，如车床主轴变速、龙门刨床的主运动、高炉加料料斗的提升等。

现有某台生产机械由一台电动机拖动，在生产过程中根据生产工艺需要，要求电动机能实现7档速度运行，1—7档速度分别对应15HZ、20 HZ、25HZ、30HZ、35 HZ、40HZ、45HZ的频率。该控制系统由6个按钮进行操作，其中SB1为停止按钮，SB2为正转按钮，SB3为反转按钮，SB4、SB5、SB6为七段调速按钮。

1．正转多段速控制，按下SB2，变频器正转启动，但是由于频率未给定，所以变频器无输出，此时根据需要利用SB4、SB5、SB6来设定变频器的输出运行频率，七段速度可以进行任意切换。按下停止按钮，电动机停止。

2．反转多段速控制，按下SB3，变频器反转启动，其他调速要求与正转控制要求一样。

维修电工技师际操作考试评分标准

| 考核项目及分数 | 考核标准及扣分 | 分数 |
| --- | --- | --- |
| 安全操作规程及劳保用品 5分 | 常用电工工具3分 万用表2分 操作出现严重违章取消考试资格 |  |
| 电器配盘及接线 10分 | 按要求选择电器元件并接线没按要求接线每项扣2分 |  |
| 变频器操作及功能设定 10分 | 按要求正确设定变频器的功能码，每项功能设定错误或未设定扣2分 |  |
| 通电试车及调试 5分 | 独立完成通电试车，演示各项控制功能，缺少一项功能扣2分 |  |
| 总分 |  |  |

- 学员照片区域

- （注意：学员可以放一张或多张照片用A4纸打印下来手工做题。看明白后此行红色文字删除）