稳压电源的装配与调试

- 考核所需仪表、工具、器材、电路图、装配图

1．仪表：晶体管毫伏表、调压变压器、双踪示波器等

2．工具：万用表、常用工具一套、电烙铁、镊子等（自备）

3．元件器材表

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 数量 | 配件图号 | 测试结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金属膜电阻器 | RJ-0.25-10Ω | 1 | R9 |  |
| 2 | 金属膜电阻器 | RJ-0.25-100Ω | 1 | R2 |  |
| 3 | 金属膜电阻器 | RJ-0.25-560Ω | 1 | R5、R8 |  |
| 4 | 金属膜电阻器 | RJ-0.25-1kΩ | 1 | R3 |  |
| 5 | 金属膜电阻器 | RJ-0.25-2kΩ | 1 | R7 |  |
| 6 | 金属膜电阻器 | RJ-0.25-2.2kΩ | 1 | R1 |  |
| 7 | 金属膜电阻器 | RJ-0.25-56kΩ | 1 | R4、R6 |  |
| 8 | 微调电位器 | WS-4.7kΩ | 1 | RP1 |  |
| 9 | 整流二极管 | 1N4001 | 4 | VD1～VD4 |  |
| 10 | 稳压二极管 | 7.5V | 1 | VD5 |  |
| 11 | 三极管 | 9013 | 1 | VT3 |  |
| 12 | 三极管 | 1008 | 1 | VT1 |  |
| 13 | 三极管 | D880 | 1 | VT2 |  |
| 14 | 电容 | CC-63V-0.01μF | 1 | C6～C9 |  |
| 15 | 电解电容 | CD-16V-10μF | 2 | C3、C4 |  |
| 16 | 电解电容 | CD-25V-100μF | 1 | C2 |  |
| 17 | 电解电容 | CD-25V-220μF | 1 | C5 |  |
| 18 | 电解电容 | CD-25V-3300μF | 1 | C1 |  |
| 19 | 保险丝夹 |  | 2 | BX2 |  |
| 20 | 熔断器 | φ5*20-2A | 1 | BX2 |  |
| 22 | 散热器 |  | 1 | VT2 |  |
| 23 | 自攻螺丝 | BA3*8 | 1 |  |  |
| 24 | 印制电路板 | 配套 | 1 |  |  |
| 25 | 焊锡、松香 |  |  |  |  |

4．电路图、装配图（见附图）

二、考核内容、要求

1．根据元件器材表清点元器件，并用万用表在20分钟内对元器件进行检测，把检测结果填入表内（正常的填“√”），如元器件不合格，应及时更换。

2．根据稳压电源的电路图和装配图进行焊接装配，具体要求见评分表。

3．按评分表中的要求对稳压电源进行调试，调试结果填入调试记录表内。

三、安全文明操作要求

1．严禁带电操作（不包括调试），保证人身安全。

2．工具摆放有序。

3．使用仪器、仪表时应选用合适的量程，防止损坏仪器，仪表。

BX2

2A

C1

C7

C8

C9

C6

VD2

VD3

VD4

VD1

AC  18V

C2

C3

VD3

C4

C5

R4

R5

R8

RP1

R7

R6

R1

R3

R2

R9

VT3

VT2

VT1

+12V

GND

装配图

四、评分

1．调试记录

| 空载 | 变压器输入电压 | 变压器输出电压 | 整流后电压 | 稳压输出电压 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | V | V | V | V |
| 电压调整率 | 变压器输入电压 | 198V | 220V | 242V |
|  | 稳压输出电压 | V | V | V |
|  | 电压调整率计算 |  |  |  |
| 电流调整率 | 输出电流 | 0（空载） | 1A | 输出纹波电压 |
|  | 输出电压 | V | V | mV |
|  | 电流调整率计算 |  |  |  |

调整使输出电压为12V时，测量变压器次级输出为：             。

三极管各极的电位：

| 测试点 | 电压值（V） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | VT1 | VT2 | VT3 |
| Ve |  |  |  |
| Vb |  |  |  |
| Vc |  |  |  |

2．评分表

| 准考证号 |  |  |  |  |  | 姓名 |  |  |  |  | 规定时间 |  |  | 120分钟 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 开始时间 |  |  |  | 结束时间 |  |  | 工位号 |  |  |  |  |  | 得分 |  |  |
|  | 考核内容及要求 |  |  |  |  |  |  | 配分 | 评分标准 |  |  |  |  |  | 扣分 |
| 1 | 元器件清点检查：在20分钟内用万用表对所有元器件进行检测，将检测结果填入表内，并将不合格元器件筛选出来进行更换，缺少的要求补发。 |  |  |  |  |  |  | 30 | 超时更换或要求补发按损坏元器件扣分，每个扣10分。 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 安装电路：按装配图进行装接，要求不装错，不损坏元器件，无虚焊，漏焊和搭锡，元器件排列整齐并符合工艺要求。 |  |  |  |  |  |  | 90 | 元器件有漏装，错装或虚焊、漏焊、搭锡，每个扣5分，元件安装不整齐和不符合工艺要求的每处扣5分，损坏元件每个扣10分。 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 通电试验：检查各元器件装配无误后，通电试验，如有故障应进行排除。 |  |  |  |  |  |  | 40 | 不会排除故障不得分。 正常不扣分。 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 调整输出电压：调试空载输出电压为12V±0.2V（输入AC220V），如达不到指标，应排除故障后再进行调试。 |  |  |  |  |  |  | 25 | 不会调整扣10分。 测量有误差（>±0.2V），扣5分。不会排除故障不得分。 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 测量三极管管脚电位 |  |  |  |  |  |  | 10 | 不会测电位不得分，每测错一个值扣1分。 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 测试电压调整率：在输出电流为1A，改变输入电压为198V和242V时分别测输出电压，记录输出电压值并计算电压调整率。 |  |  |  |  |  |  | 25 | 测量或计算值误差过大，每项扣5分。 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 测试电流调整率：输入AC220V，输出 电流为0（空载）和1A时分别测出输出电压，记录输出电压值并计算电流调整率。 |  |  |  |  |  |  | 25 | 不会测扣25分，测量显示的波形不合要求每项扣5分。 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 测纹波电压：用晶体管毫伏表测试输出纹波电压并记录。（在输入为AC220V，输出电流为1A时） |  |  |  |  |  |  | 25 | 读数有误差扣5分。 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 规范、安全操作 |  |  |  |  |  |  | 30 | 带电操作（不包括调试）每次扣5分，损坏仪器设备将该项扣完。桌面不整洁扣10分，仪器、工具摆放凌乱扣10分 |  |  |  |  |  |  |
| 考评老师 |  |  |  |  |  |  |  |  | 主考 |  |  |  |  |  |  |

- 学员照片区域

- （注意：学员可以放一张或多张照片用A4纸打印下来手工做题。看明白后此行红色文字删除）