一、配盘（共30分，时间为80分钟）

根据现场所提供的配电盘及相应元器件，自行设计三相电机的控制电路，实现电动机的正转、停止、反转。（画出线路图）

二、画电气主接线图（共10分，时间为15分钟）

画出成套高低压供配电技术实训室内供配电系统的电气主接线图。

三、填写操作票（共15分，时间为15分钟）

按照电气主接线图，填写相应的电气倒闸操作票，将需要操作的主要步骤写出来。（注：不必填写停送电操作的详细步骤，只需将各开关电器的停送电顺序及分合闸顺序正确写出即可。）

电气倒闸操作票

| 单位：许昌技师学院 操作票编号：DQ201512001 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 操作开始时间： 年 月 日 时 分，终结时间： 年 月 日 时 分 |  |  |
| 操作任务： 成套高低压供配电系统的投入和退出 |  |  |
| 执行情况 实际 | 序号 | 操 作 项 目 |
|  | 1 |  |
|  | 2 |  |
|  | 3 |  |
|  | 4 |  |
|  | 5 |  |
|  | 6 |  |
|  | 7 |  |
|  | 8 |  |
|  | 9 |  |
|  | 10 |  |
|  | 11 |  |
|  | 12 |  |
|  | 13 |  |
|  | 14 |  |
|  | 15 |  |
|  | 16 |  |
|  | 17 |  |
|  | 18 |  |

（注：√标示已执行，若有未执行项，在备注栏说明原因）

操作人：          监护人：          值班负责人：          值长：

四、停送电与分合闸实际操作（共45分，时间为40分钟）

1、将配电盘电源端接在正确的负荷开关上，并按照所填写操作票的步骤依次给高低压开关送电、合闸，实现供配电系统的冷启动。最终给配电盘正常供电，实现电动机的正反转运转。（25分）

评分标准：a:合闸操作顺序错误扣5分；

b：送电操作不合规定最多扣20分，按实操酌情扣分；

c: 第一次给配电盘供电未成功扣10分，第二次供电仍未成功扣25分。

2、供电成功后，按照所填写操作票的步骤，依次断开各高低压开关和刀闸，并进行停电操作，恢复供配电系统的冷备用状态。（20分）

评分标准： a:分闸操作顺序错误扣5分；

b：停电操作不合规定最多扣15分，按实际操作情况酌情扣分；

照片区域