| 2017年电工技师理论考核试卷二 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 考核方式：（开卷） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 题 号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 |  | 八 | 九 | 十 |  | 总 分 |
| 得 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 判断题（共10道小题，每小题1分，共10分）

- 1、比例积分调节器,其比例调节作用,可以使得系统动态响应速度较快;而其积分调节作用,又使得系统基本上无静差。                                            (    )

- 2.调速系统采用比例积分调节器,兼顾了实现无静差和快速性的要求,解决了静态和动态对放大倍数要求的矛盾。                                                (    )

- 3.当比例积分调节器的输入电压ΔUi=0时,其输出电压也为0。          (   )

- 4.双闭环直流自动调速系统包括电流环和转速环.电流环为外环,转速环为内环,两环是串联的,又称双环串级调速。                                              (    )

- 5.由于双闭环调速系统的堵转电流与转折电流相差很小,因此系统具有比较理想的”挖土机特性”。                                                           (   )

- 6.双闭环调速系统启动过程中,电流调节器始终处于调节状态,而转速调节器在启动过程的初中期处于饱和状态,后期处于调节状态。                              (   )

- 7.双闭环调速系统启动过程中,在恒流升速电流调节器处于饱和状态。    (    )

- 8.为了限制双闭环调速系统启动时的电流,可以采用过电流继电器或快速熔断器来保护主电路的晶闸管。                                                       (   )

- 9.可逆调速系统主电路的电抗器时均衡电抗器,用来限制脉动电流。      (   )

- 10在两组晶闸管变流器反并联可逆电路中,必须严格控制正,反组晶闸管变流器的工作状态,否则就可能产生环流。                                               (   )

- 选择题（共10道小题，每小题1分，共10分）

- 无静差调速系统的调节原理是      。
A.依靠对偏差的放大                B.依靠偏差对时间的积累
C.依靠偏差对时间的记忆            C.通过偏差进行调解
2.无静差调速系统中必须有       。
A.微分调节器           B.比例调节器
C.积分调节器           D.加法调节器

- 带有速度、电流双闭环的调速系统,在系统过载或堵转时,速度调节器处于    状态。
A.放大     B.饱和     C.截止     D.调节
4.带有速度、电流双闭环的调速系统,在启动时,调节作用主要靠    实现。

- 电流调节器                      B.比例、积分调节器

- C.速度调机器                      D.电流、速度调节器

- 双闭合环调速系统中不加电流截止负反馈,因为    。

- 有转速环保证                    B.有电流环保证

- C.有比例积分调节器保证            D.有速度调节器的限幅保证
6.双闭环调速系统启动过程中、电流调节器在    阶段处于调节状态。
A.电流上升和恒流升速              B.电流上升和速度调节
C.恒流升速和速度调节              D.所有

- 双闭环直流调速系统的启动过程中不包括     阶段。

- 转速调节       B.电流上升       C.恒流升速         D.电流下降
8.双闭环调速系统启动过程中,转速调节器在     阶段出于调节状态。

- 电流上升       B.恒流升速       C.速度调节         D.所有

- 双闭换调速系统中,当电源电压发生扰动,主要是     发挥调节作用。
A.电流调节器     B.转速调节器     C.三项整流桥       D.负载

- 双闭环调速系统中,转速环静态调试主要包括      。

- 反馈极性检查和转速反馈值整定
B.转速反馈值整定
C.反馈极性检查和超速保护整定
D.反馈极性检查、转速反馈值整定以及超速保护整定

- 填空题（共10道小题，每小题2分，共20分）

- 转速电流双闭环调速系统的速度调节器和电流调节器采用       调节器,属于

- 调速系统。
2.转速电流双闭环调速系统的启动国政可分为      、         、       、三个阶段。

- 速度电流双闭环调速系统启动时,在恒流升速阶段,电流调节器处于 调节 状态,速度调节器处于     状态。

- 转速电流双闭环调速系统启动时,转速调节器经历     、      、       三种状态。
5.转速电流双闭环调速系统中      是内环,      是外环。
6.速度调节器的        时电流调节器的最大电流给定值。
7.转速电流双闭环换调速系统中,电流调节器输出限幅的作用是                        。

- 在转速负反馈系统中,给定电压和反馈电压是       的,且极性        。

- 9.转速电流双闭换调速系统中,当负载发生让扰东时      调节器起到主导作用,电源电压扰动时       调节器起到主导作用。
10.电流环的静态调试包括          、            、                 。

- 问答题（共3道小题，每小题30分，共60分）

- 电气传动系统中，常用的反馈环节有哪些？

- 三项异步电动机变频调速系统有何优缺点？

- 变频器配线安装注意事项有哪些？

注意事项：1、试卷从网站下载后用手工完成作业！清楚后删除此行！