| 2017年电工技师理论考核试卷三 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 考核方式：（开卷） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注意事项：1、试卷从网站下载后打印A4纸并用手工完成作业！ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 题 号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 |  | 八 | 九 | 十 |  | 总 分 |
| 得 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 判断题（共10道小题，每小题1分，共10分）

- 镀通法，简称PTH法。目前双面印制板制造商几乎都采用PTH法。(   )

- 双面印制板电路中的PTH的减成法又分为全板电镀法与半板电镀法两种方式。（   ）

- 双面印制板电路上下层之间在位置上是对准的，并有过孔将各层之间的线路联通，实现交叉布线。                                                        （  ）

- 双面印制板的印制电路中不允许有交叉电路，在复杂电路中，可以用导线跨接的方法。（  ）

- 双面印制板的印制电路中电阻、二极管、管状电容器等元件有立式和卧式两种安装方式。（ ）

- 双面印制板的印制电路中的总接线必须严格按低频—中频—高频一级级地从弱电到强电顺序排列的原则。                                                  （   ）

- 运算放大器的基本结构有频率补偿、大信号影响、理想运算放大器、实际运算放大器和其他基本电路。                                                    （   ）

- 运算放大器的应用分为线性应用和非线性应用。                          （   ）

- 运算放大器在波形产生方面的应用分为正弦波发生器和非正弦波发生器。    （   ）

10.运算放大器正弦波自激振荡电路由放大电路、正负反馈、选频网络、稳幅环节四个部分组成。（   ）

- 选择题（共10道小题，每小题1分，共10分）

- 集成运算放大器是      耦合多级放大器。

- 直接    B.阻容    C.变压器    D.二极管

- 2．集成运算放大器主要输入级具有     作用。

- A．尽可能高的电压放大倍数

- B．尽可能大的带负载能力

- C．尽可能高的输入电阻，尽可能小的零点漂移

- D．尽可能大的输出电阻，尽可能小的零点漂移

- 3．集成运算放大器输出级的主要特点为     。

- A．输出电阻低，带负载能力强。

- B．能完成抑制零点漂移

- C．电压放大倍数非常高

- D．电流放大倍数非常高

- 4．集成运算放大器中间级的特点主要是     。

- A．足够高的电压放大倍数  B．足够高的带负载能力

- C．足够小的输入电阻      D．足够大的输入电阻

- 在图1—3中，集成运算放大器的输入方式为     。

- 双端输入双端输出        B.双端输入单端输出

- C.单端输入单端输出        C.单端输入双端输出

- If   RF

Ii   R1

-   ∞

+     +

R2                               +

u0

图1—3   集成运算放大器

- 图1——4所示集成运算放大器，输入端U-与输出端U0的相位关系为      。

- 同相      B.反相         C.相位差90°     D.相位差180°

-    ∞

+

+

U-

U0

U+

图1——4 集成运算电路

- 集成运算放大器的共模抑制比越大，表示该组件     越强.

- 差模信号放大倍数        B.带负载能力

- C.抑制零点漂移的能力      D.集成运放能力

- 8.集成运算精度与开环电压放大倍数Au0的关系是Au0越高运算精度      。

- A.越高          B.越低        C.无变化            D.零

- 9.理想运算放大器的开环输出电阻r0为0，理想运算放大器的共模抑制比为      。

- A无穷大    B.零   C.约几百欧姆       D.约几欧姆

- 理想运算放大器的开环电压放大倍数Au0是      。

- A无穷大    B.零      C.约120dB       D.约12dB

- 填空题（共10道小题，每小题2分，共20分）

- 双面印制板电路中的PTH的减成法又分为           与          两种方式。

- 电阻、二极管、管状电容器等元器件有        和         两种安装方式。

- 线性应用是指运算放大器工作在       状态，即输出电压与输入电压是线性关系。

- 逻辑电路用到的基本逻辑关系有与逻辑，或逻辑、和非逻辑，相应的逻辑门为        门

- 门及         门。

- 运算放大器是具有      放大倍数的电路单元。

- 数学信号不仅自爱时间上是离散的，而且在      上也是不连续的。

- 集成计数器的种类繁多，按照CP是否同步有      和      计数器之分。

- 非线性应用是指运算放大器工作      状态，即输出电压与输入电压是非线性关系。

- 正弦波自激振荡电路由以下四部分组成；        、       选频网络、稳幅环节。

- 计数器可以实现       、         产生节拍脉冲和脉冲序列。

- 问答题（共3道小题，每小题20分，共60分）

- 如何根据双面电路板绘制电路原理图？

- 简述组合逻辑控制移位寄存器电路的安装调试的操作步骤。

- 怎样用万用表判断二极管的正负极以及管子的好坏？

注意事项：1、试卷从网站下载后用手工完成作业！清楚后删除此行！